ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

## ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH (MPC) THỜI GIAN THỰC CHO ROBOT DELTA

Cán bộ hướng dẫn chính: TS. Nguyễn Ngọc Linh

Cán bộ hướng dẫn phụ:

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Hoàng Việt - MSV:22021315

Khoa: Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa

Hà Nội - 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

## ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH (MPC) THỜI GIAN THỰC CHO ROBOT DELTA

Cán bộ hướng dẫn chính: TS. Nguyễn Ngọc Linh

Cán bộ hướng dẫn phụ:

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Hoàng Việt - MSV:22021315

Khoa: Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài đồ án tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt tri thức và hướng dẫn em trong suốt thời gian qua.

Em xin trân trọng cảm ơn gia đình – điểm tựa tinh thần vững chắc luôn âm thầm nâng đỡ em mọi mặt. Cảm ơn người yêu cùng những người bạn thân thiết đã luôn đồng hành, chia sẻ áp lực và động viên em những lúc khó khăn.

Đặc biệt, gửi lời cảm ơn đến chính bản thân vì đã nỗ lực làm việc chăm chỉ, kiên trì và giữ vững quyết tâm vượt qua thử thách để hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.

Dù đã rất cố gắng, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ thầy cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong nền sản xuất tự động, bài toán phân loại sản phẩm nông nghiệp đòi hỏi các thao tác gắp thả với tốc độ cao, trong đó robot Delta dạng 3R2S2S là một cấu hình cơ khí lý tưởng để đáp ứng. Dù sở hữu ưu điểm vượt trội về vận tốc, cấu trúc động học song song phức tạp và tính phi tuyến mạnh của cơ cấu 3R2S2S khiến việc điều khiển bám quỹ đạo chính xác gặp nhiều thách thức. Hiện nay, bài toán điều khiển này thường được giải quyết bằng các bộ điều khiển kinh điển như PID hoặc mô-men tính toán (CTC). Tuy nhiên, PID đáp ứng kém với các hệ phi tuyến có độ can nhiễu lớn, trong khi CTC không trực tiếp xử lý được các ràng buộc vật lý (như giới hạn vận tốc, mô-men) và không tính toán được quỹ đạo tối ưu, dễ gây quá tải động cơ khi gắp thả liên tục. Để khắc phục, đồ án lựa chọn hướng tiếp cận sử dụng Bộ điều khiển dự báo theo mô hình (Model Predictive Control - MPC). Thuật toán MPC được chọn vì khả năng dự báo trạng thái tương lai của hệ thống, từ đó tính toán ra tín hiệu tối ưu đồng thời xử lý trực tiếp các ràng buộc giới hạn vật lý, rất phù hợp để đảm bảo thao tác nhanh, chính xác và an toàn khi phân loại nông sản. Theo hướng này, giải pháp của đề tài bao gồm xây dựng phương trình động học, động lực học đặc thù cho cơ cấu 3R2S2S và thiết lập bài toán tối ưu hóa MPC. Mấu chốt của giải pháp là tích hợp một bộ giải tối ưu (optimizer) hiệu năng cao, giúp khối lượng tính toán khổng lồ được giải quyết trơn tru và đảm bảo thuật toán chạy ổn định trong thời gian thực (real-time). Đóng góp chính của đồ án là thiết kế và triển khai thực tế thành công bộ điều khiển MPC thời gian thực cho robot Delta 3R2S2S, ứng dụng trực tiếp vào mục tiêu phân loại sản phẩm nông nghiệp. (Kết quả sau cùng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, mang lại hiệu suất bám quỹ đạo xuất sắc, triệt tiêu sai số và tuân thủ tuyệt đối các giới hạn phần cứng, vượt trội hơn đáng kể so với phương pháp truyền thống.)

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026

Nguyễn Đức Hoàng Việt

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

MỤC LỤC BẢNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Robot Delta đóng vai trò cốt lõi trong các dây chuyền đóng gói, lắp ráp điện tử và phân loại sản phẩm tốc độ cao nhờ ưu điểm vượt trội về gia tốc và khả năng đáp ứng nhanh. Trong các tác vụ gắp đặt (pick-and-place) công nghiệp thực tế, hệ thống cơ khí song song của robot phải hoạt động liên tục ở tần số cao, dẫn đến các yêu cầu vô cùng khắt khe về độ chính xác bám quỹ đạo nhằm tối ưu hóa thời gian chu kỳ và triệt tiêu dao động cơ học tại điểm cuối (end-effector).

Các giải pháp điều khiển công nghiệp truyền thống hiện nay chủ yếu dựa vào bộ điều khiển PID độc lập cho từng khớp do lợi thế dễ cấu hình, nhưng giải pháp này bộc lộ sai số bám quỹ đạo rất lớn khi robot hoạt động ở vận tốc cao do hoàn toàn bỏ qua đặc tính động lực học phi tuyến và hiện tượng ghép kênh của cơ cấu song song [1], [2]. Để bù trừ động lực học, phương pháp điều khiển mô men tính toán (Computed Torque Control - CTC) đã được áp dụng rộng rãi nhằm tuyến tính hóa hệ thống, tuy nhiên chất lượng điều khiển của CTC lại bị suy giảm nghiêm trọng khi xuất hiện nhiễu tải trọng hoặc sai số trong khâu nhận dạng mô hình vật lý [3], [4]. Các kỹ thuật điều khiển bền vững, tiêu biểu như điều khiển trượt (Sliding Mode Control - SMC), mang lại khả năng chống chịu tốt với sự bất định của mô hình vật lý, nhưng lại sinh ra hiện tượng chattering tần số cao làm mài mòn cơ cấu truyền động và giảm tuổi thọ của động cơ servo [5], [6]. Gần đây, Điều khiển dự báo theo mô hình (Model Predictive Control - MPC) nổi lên như một chiến lược điều khiển toàn diện nhờ khả năng tối ưu hóa đa biến và xử lý trực tiếp các ràng buộc vật lý cứng của hệ thống như giới hạn vận tốc, mô men xoắn tối đa của động cơ [7], [8]. Mặc dù vậy, MPC phi tuyến (NMPC) lại đòi hỏi khối lượng tính toán khổng lồ để giải bài toán quy hoạch toán học trong từng chu kỳ trích mẫu [9]. Đối với hệ thống có hằng số thời gian nhỏ như robot Delta (yêu cầu chu kỳ trích mẫu điều khiển dưới 5 mili-giây), việc giải bài toán NMPC trực tuyến trên các nền tảng nhúng tiêu chuẩn thường gây ra hiện tượng trễ tín hiệu, dẫn đến mất ổn định toàn hệ thống [10], [11]. Để vượt qua rào cản tính toán, một số nghiên cứu hiện hành sử dụng MPC tuyến tính hóa hoặc Explicit MPC, nhưng các phương pháp này bắt buộc phải đánh đổi bằng việc thu hẹp vùng hoạt động tuyến tính hoặc đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lưu trữ khổng lồ khi bậc của hệ thống tăng lên [12].

Khoảng trống nghiên cứu hiện tại chính là sự thiếu hụt một quy trình triển khai bộ điều khiển NMPC thời gian thực đủ nhanh, gọn nhẹ và chi phí thấp, được thiết kế chuyên biệt cho cấu trúc động lực học phức tạp của robot Delta. Bài toán đưa các bộ giải tối ưu hóa hiệu năng cao vào vòng lặp điều khiển kín với thời gian thực thi cỡ mili-giây, tích hợp trực tiếp trên các nền tảng vi điều khiển phổ thông và máy tính công nghiệp (IPC) mà không làm suy giảm độ chính xác, vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đây chính là mục tiêu trọng tâm mà đề tài này hướng tới nhằm hiện thực hóa ứng dụng NMPC trên hệ thống phần cứng thực tế.

1.2 Mục tiêu và phạm vi

a) Mục tiêu:

- Nghiên cứu đặc điểm động học và động lực học của robot Delta.

- Thiết lập mô hình toán học (động học thuận/ngược và động lực học) chính xác cho cơ cấu robot Delta 3 bậc tự do tịnh tiến.

- Thiết kế thuật toán điều khiển dự báo phi tuyến (NMPC) có khả năng bám quỹ đạo, đồng thời thỏa mãn các ràng buộc về giới hạn động học và mô men cực đại của động cơ.

- Sinh mã C/C++ tự động từ bộ giải tối ưu hóa hệ thống để nhúng xuống vi điều khiển thời gian thực, đảm bảo chu kỳ điều khiển vòng kín đạt mức mili-giây.

- Triển khai bộ điều khiển MPC thời gian thực trên robot Delta.

- Đánh giá hiệu quả điều khiển qua các bài thử nghiệm thực tế.

- Tối ưu hóa tốc độ xử lý để đáp ứng yêu cầu vận hành thời gian thực.

b) Phạm vi nghiên cứu:

| Trong phạm vi nghiên cứu | Ngoài phạm vi nghiên cứu |
| --- | --- |
| Mô hình hóa robot Delta dưới dạng gần đúng phù hợp điều khiển NMPC | Mô hình hóa toàn diện động học phức tạp chi tiết cấu trúc cơ khí |
| Triển khai và thử nghiệm bộ điều khiển NMPC thời gian thực trên hệ thống mô phỏng và robot thực tế quy mô phòng thí nghiệm | Ứng dụng bộ điều khiển trong môi trường công nghiệp lớn, đa robot phức tạp |
| Triển khai thuật toán tối ưu hóa NMPC sinh mã C chạy trên máy tính trung tâm kết hợp vi điều khiển. | Sử dụng thị giác máy tính (Machine Vision) để nhận diện và phân loại vật thể tự động. |
| Tối ưu hóa thuật toán NMPC về mặt tốc độ tính toán và hiệu quả điều khiển | Thiết kế phần cứng chuyên dụng (FPGA, ASIC) cho bộ điều khiển MPC |
| Điều khiển vị trí và vận tốc của robot Delta | Điều khiển lực hoặc tác động môi trường bên ngoài |

c) Chỉ tiêu đánh giá:

- Sai số vị trí nhỏ hơn 5% so với tín hiệu tham chiếu trong các bài thử nghiệm.

- Thời gian thực thi thuật toán tối ưu (Execution time): ≤ 2.5 ms cho mỗi chu kỳ trích mẫu điều khiển.

- Tần số cập nhật vòng điều khiển (Control loop rate): Đạt tối thiểu 400 Hz.

- Độ chính xác bám quỹ đạo (Tracking RMSE): Sai số vị trí tại khâu tác động cuối (end-effector) ≤ 1.5 mm khi hoạt động ở vận tốc định mức của động cơ.

- Hiệu suất hệ thống duy trì ổn định trong suốt quá trình vận hành liên tục 1 giờ.

1.3 Giải pháp đề xuất

Sơ đồ khối hệ thống điều khiển dự báo NMPC cho Robot Delta:

-Khối Giao diện PC: Đóng vai trò là trung tâm giám sát và cung cấp tín hiệu nội suy quỹ đạo. Khối này sử dụng phần mềm lập trình hoàn toàn bằng ngôn ngữ C# (WinForms/WPF), có chức năng tính toán các điểm nội suy quỹ đạo tịnh tiến của robot và truyền mảng dữ liệu điểm chuẩn xuống bộ điều khiển.

-Khối Bộ điều khiển NMPC: Đây là lõi tính toán của hệ thống, thực hiện nhiệm vụ giải bài toán điều khiển tối ưu (OCP) có ràng buộc. Khối này sử dụng framework mã nguồn mở acados kết hợp với thuật toán Sequential Quadratic Programming (SQP) để tìm ra tín hiệu mô men tối ưu. Mô hình động lực học phi tuyến bên trong khối NMPC được xây dựng từ phương trình toán học và định nghĩa thông qua công cụ CasADi để tính toán ma trận độ lệch (Jacobian/Hessian) một cách tự động, sau đó mã hóa thành mã C độc lập chạy trên máy tính trung tâm.

-Khối Đối tượng vật lý: Thực thi tín hiệu điều khiển và thu thập trạng thái thực. Khối này sử dụng hệ thống vi điều khiển nhúng đóng vai trò trung gian, nhận tín hiệu mô men từ bộ điều khiển NMPC qua chuẩn giao tiếp nối tiếp, sau đó chuyển đổi thành xung điều khiển dòng cấp cho các driver động cơ Servo của khung cơ khí Robot Delta thực tế. Trạng thái thực của động cơ (vị trí góc quay và vận tốc góc) được vi điều khiển đọc từ encoder và phản hồi ngược về khối NMPC để khép kín vòng điều khiển.

1.4 Bố cục đồ án

Đồ án được trình bày trong 4 chương, bao gồm:

-Chương 1: Tổng quan. Trình bày bối cảnh công nghiệp, phân tích những hạn chế của các phương pháp điều khiển robot Delta hiện hành, từ đó xác định khoảng trống công nghệ và đề xuất giải pháp điều khiển NMPC thời gian thực cùng phạm vi nghiên cứu của đề tài.

-Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Tập trung phân tích toán học nền tảng, bao gồm thiết lập phương trình động học, động lực học của cơ cấu Delta 3 bậc tự do và trình bày các nguyên lý cốt lõi của lý thuyết điều khiển dự báo phi tuyến (NMPC).

-Chương 3: Thiết kế và Mô phỏng hệ thống. Chi tiết hóa quá trình thiết kế bộ điều khiển NMPC, lập trình công thức hóa hệ thống bằng CasADi/acados, thiết kế phần mềm giao diện giám sát, và kiểm chứng thuật toán thông qua môi trường mô phỏng.

-Chương 4: Triển khai thực nghiệm và Đánh giá. Trình bày cấu trúc hệ thống phần cứng sử dụng vi điều khiển thực tế, các bước sinh mã nhúng vòng kín, phân tích số liệu thực nghiệm về thời gian tính toán và độ chính xác bám quỹ đạo nhằm khẳng định tính đúng đắn của đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] X. Wang, C. Li, and J. Zhang, "Advanced PID control strategies for high-speed Delta robots: A review," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 68, no. 5, pp. 4123-4135, May 2021.

[2] R. Kelly and V. Santibáñez, Control of Robot Manipulators in Joint Space. London, U.K.: Springer, 2022.

[3] M. Chen, T. Zhao, and Y. Lin, "Computed torque control with uncertainty compensation for parallel manipulators," Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 73, p. 102234, 2022.

[4] J. Lee, H. Kim, and S. Park, "Robust trajectory tracking of a Delta robot using adaptive computed torque control," IEEE Access, vol. 9, pp. 112304-112315, 2021.

[5] S. Li, Y. Zhang, and H. Liu, "Sliding mode control for 3-DOF Delta robot with chattering reduction techniques," Int. J. Control, Autom. Syst., vol. 20, no. 2, pp. 581-592, 2022.

[6] T. Nguyen and D. Tran, "Performance evaluation of sliding mode controllers on high-speed packaging robots," in Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA), 2023, pp. 451-456.

[7] E. F. Camacho and C. Bordons, Model Predictive Control. London, U.K.: Springer-Verlag, 2024.

[8] Y. Kim and S. Choi, "Real-time nonlinear model predictive control for industrial manipulators: Challenges and opportunities," IEEE Trans. Robot., vol. 39, no. 1, pp. 102-115, Jan. 2023.

[9] F. Allgöwer and A. Zheng, Nonlinear Model Predictive Control. Basel, Switzerland: Birkhäuser, 2021.

[10] L. Zhao, W. Sun, and K. Chen, "Fast explicit model predictive control for high-frequency parallel robotic systems," Mechatronics, vol. 84, p. 102789, 2022.

[11] M. Vukov, S. Gros, and M. Diehl, "Embedded optimization for real-time NMPC of Delta robots," Control Engineering Practice, vol. 119, p. 104975, 2022.

[12] H. Ferreau, C. Kirches, and M. Diehl, "Advances in numerical solvers for real-time model predictive control in mechatronics," Annual Reviews in Control, vol. 55, pp. 120-135, 20